Происхождение формул выпускной квалификационной работы

Из каких источников взята каждая формула и что разработано в самой работе

# 1. Как формировались формулы

Формулы работы относятся к трём группам.

Группа А – стандартные формулы из литературы. Определения графа, матрицы смежности, евклидова расстояния, проекции точки на отрезок, связности, оценки сложности алгоритмов. Они взяты из учебников по теории графов, алгоритмам и вычислительной геометрии и приведены в общепринятой записи.

Группа Б – формулы, разработанные в работе на основе известных методов. Правила построения топологии (2.7, 2.9), функция состояния (2.13), множество стартовых узлов (2.15), модели времени (2.16, 2.17) и показатели оперативности (2.18–2.20). Метод, лежащий в основе каждой из них, известен и указан в таблице; конкретная формула, её параметры и применение к задаче анализа отключений составлены в ходе выполнения ВКР. Именно эти формулы составляют содержание научной новизны и практической части работы, поэтому на защите их следует представлять как разработанные в работе.

Группа В – нормативные и экономические формулы. Недоотпуск электроэнергии и расчёт экономического эффекта по общепринятым методикам.

Важно: числовые параметры модели трудоёмкости ручного анализа (t0 = 60 с, tуч = 8 с, tотв = 15 с) и допустимое время Tдоп = 5 мин – это экспертная (условная) оценка, принятая в работе, а не значения из нормативного документа. Модель проверена пробным хронометражем (за 18,9 с найден 1 участок из 73), который показал, что оценка не завышена. На защите об этом нужно говорить прямо.

# 2. Сводная таблица

| Формула | Содержание | Группа | Источник (номера по списку раздела 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| (2.1) | Граф сети G = (V, E) | А | Харари [1], Оре [2], Кристофидес [3] |
| (2.2) | Кортеж атрибутов ребра | А/Б | Модель «узел – ребро» ГИС: ДеМерс [8], Лурье [9]; состав атрибутов – разработан в работе |
| (2.3) | Матрица смежности | А | Харари [1], Кристофидес [3], Асанов и др. [4] |
| (2.4) | Активная матрица смежности | А/Б | Операция удаления рёбер – Харари [1]; применение к отключениям – в работе |
| (2.5) | Переход к плоским координатам | А | Серапинас [10]; реализация – библиотека PROJ/GDAL [16] |
| (2.6) | Евклидово расстояние | А | Курс аналитической геометрии; Препарата, Шеймос [7] |
| (2.7) | Сведение концов (отношение эквивалентности) | Б | Отношение эквивалентности и union–find: Кормен и др. [5], Тарьян [6]; правило и допуск ε = 10 м – разработаны в работе |
| (2.8) | Проекция точки на отрезок | А | Препарата, Шеймос [7] |
| (2.9) | Условия Т-ответвления | Б | Скалярное произведение и косинус угла – [7]; набор условий и порог 0,94 (20°) – разработаны в работе по результатам проверки на данных |
| (2.10) | Активный граф G′ | А | Харари [1], Кормен и др. [5] |
| (2.11) | Обесточенные узлы через компоненты связности | А/Б | Компоненты связности – [1], [5]; трактовка как обесточения – законы Кирхгофа [11]; формулировка – в работе |
| (2.12) | Узлы под напряжением (достижимость) | А | Поиск в ширину – Мур [12], Кормен и др. [5] |
| (2.13) | Функция состояния (4 состояния) | Б | Разработана в работе (состояние 3 введено для отделения разрывов исходных данных) |
| (2.14) | Сложность O(¦V¦ + ¦E¦) | А | Кормен и др. [5] |
| (2.15) | Стартовые узлы инкрементального алгоритма | Б | Разработана в работе на основе свойств поиска в ширину [5] |
| (2.16) | Время ручного анализа | Б | Микроэлементное нормирование труда – Генкин [13]; формула и параметры (экспертная оценка) – разработаны в работе |
| (2.17) | Время автоматизированного анализа | Б | Аддитивность времени операций; составлена в работе |
| (2.18) | Коэффициент повышения оперативности | Б | Относительный показатель выигрыша во времени; показатели оперативности – Петухов [14], ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010 [15]; формула – в работе |
| (2.19) | Вероятность своевременного анализа | А/Б | Показатель «вероятность своевременного выполнения задачи» – Вентцель [17], Петухов [14]; частотная оценка – закон больших чисел; применение и Tдоп – в работе |
| (2.20) | Трудоёмкость анализа N-1 | Б | Критерий N-1 – Методические указания по устойчивости энергосистем [18]; формула – в работе |
| Wj (новая) | Показатель критичности элемента | Б | Анализ видов и последствий отказов – ГОСТ Р 27.303–2021 [21]; надёжность систем энергетики – Руденко, Ушаков [22]; формула – разработана в работе |
| K, π (новые) | Множество критических объектов, ранжирование | Б | Ранжирование по тяжести последствий – ГОСТ Р 27.303–2021 [21]; порог W* = 100 км – принят в работе |
| P = R∘N∘A∘T (новая) | Программа как композиция операторов | Б | Функциональная декомпозиция (структурное программирование); схема – ГОСТ 19.701–90; составлено в работе |
| O(¦ΦΣ¦ + ¦E(ΦΣ)¦), O(m·log m) | Сложность анализа и ранжирования, память | А | Оценки сложности BFS, сортировки и списков смежности – Кормен и др. [5] |
| (3.1) | Недоотпуск электроэнергии | В | W = ∫P dt (курс физики/ТОЭ [11]); показатель недоотпуска – приказ Минэнерго № 1256 [19] |
| (3.2)–(3.5) | Экономический эффект и срок окупаемости | В | Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [20] |

# 3. Пояснения по группам

## 3.1 Математическое представление сети (2.1)–(2.4)

Граф G = (V, E), матрица смежности и операция удаления рёбер – классические определения теории графов. Они приведены, например, в монографии Ф. Харари «Теория графов» (гл. 2, 13) и учебнике Н. Кристофидеса (гл. 1). Состав атрибутов ребра (2.2) соответствует топологической модели «узел – ребро», принятой в ГИС (М. ДеМерс, И. К. Лурье), а конкретный набор полей (kind, U, l, from_node, to_node) определён в работе исходя из задачи.

## 3.2 Геометрические формулы (2.5)–(2.9)

Формула (2.5) – общая запись картографической проекции (Б. Б. Серапинас, «Математическая картография»); в программе преобразование выполняет библиотека PROJ. Евклидово расстояние (2.6) и проекция точки на отрезок (2.8) – стандартные формулы вычислительной геометрии (Ф. Препарата, М. Шеймос). Правило сведения концов (2.7) использует понятие отношения эквивалентности и структуру «система непересекающихся множеств» (Т. Кормен и др., гл. 21; Р. Тарьян, 1975). Условия Т-ответвления (2.9) – собственная разработка: пороги расстояния, угла и совместимости напряжений выбраны в работе, а условие непараллельности введено после того, как на реальных данных была обнаружена ложная связь параллельных цепей.

## 3.3 Модель обесточенных участков (2.10)–(2.15)

Физическое основание – законы Кирхгофа: ток протекает только по контуру с источником, поэтому участок без пути к источнику обесточен. Математически это задача достижимости в графе, решаемая поиском в ширину (Э. Мур, 1959; Т. Кормен и др., гл. 22), сложность (2.14) – оттуда же. Функция четырёх состояний (2.13) и инкрементальный алгоритм со стартовыми узлами (2.15) разработаны в работе; их корректность доказана в подразделах 2.3–2.4 и подтверждена экспериментом (360 сценариев).

## 3.4 Показатели оперативности (2.16)–(2.20)

Понятие оперативности. В теории эффективности целенаправленных процессов (Г. Б. Петухов) оперативность – свойство процесса достигать цели в заданное время; её показатели – время выполнения задачи и вероятность выполнения задачи за время, не превышающее допустимого. В стандарте качества программных систем ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010 аналогичная характеристика называется «временные характеристики» (время отклика). Эти источники дают вид показателей, а конкретные формулы для анализа отключений составлены в работе.

(2.16) Время ручного анализа. Построено по принципу микроэлементного нормирования труда (Б. М. Генкин): время операции равно сумме времён элементарных действий. Элементы (поиск места, прослеживание участка, проверка ответвления) и их длительности определены в работе экспертно; нормативного документа с такими значениями нет. Проверка – хронометраж в режиме «Ручной замер».

(2.17) Время автоматизированного анализа. Сумма времени расчёта и отображения – следствие аддитивности времени последовательных операций; значения измерены в эксперименте.

(2.18) Коэффициент повышения оперативности. Относительный показатель выигрыша во времени, построенный в работе как отношение суммарного времени ручного и автоматизированного анализа на одной выборке аварий.

(2.19) Вероятность своевременного анализа. Показатель «вероятность своевременного выполнения задачи» P(T ≤ Tдоп) широко используется в исследовании операций (Е. С. Вентцель) и теории эффективности (Г. Б. Петухов). Оценка по выборке как доля успешных случаев – частотное определение вероятности (закон больших чисел). Значение Tдоп = 5 мин принято в работе условно.

(2.20) Трудоёмкость анализа N-1. Критерий N-1 (отказ любого одного элемента) установлен в Методических указаниях по устойчивости энергосистем (приказ Минэнерго России № 630); формула трудоёмкости как суммы времени анализа всех отказов составлена в работе.

## 3.5 Показатель критичности элемента

Показатель критичности Wj – суммарная длина линий, обесточиваемых при отказе элемента j, – введён в работе по аналогии с анализом видов и последствий отказов (ГОСТ Р 27.303–2021): элементы ранжируются по тяжести последствий отказа. Для электрической сети тяжесть последствий выражена объёмом обесточенной сети, так как данные о нагрузке потребителей в открытом наборе отсутствуют.

## 3.6 Формулы раздела 3

Недоотпуск (3.1) следует из определения энергии W = ∫P dt; сам показатель недоотпуска и показатели надёжности ПSAIDI, ПSAIFI установлены приказом Минэнерго России № 1256. Экономический расчёт (3.2)–(3.5) выполнен по Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов (простой срок окупаемости); исходные данные условные.

# 4. Список источников

Источники, отмеченные звёздочкой (*), пока отсутствуют в списке литературы пояснительной записки – при необходимости их можно добавить.

1. Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари ; пер. с англ. – Москва : Мир, 1973. – 300 с.

2. Оре, О. Теория графов / О. Оре. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 336 с.

3. Кристофидес, Н. Теория графов. Алгоритмический подход / Н. Кристофидес. – Москва : Мир, 1978. – 432 с.

4. Асанов, М. О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы / М. О. Асанов, В. А. Баранский, В. В. Расин. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 364 с.

5. Кормен, Т. Х. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Х. Кормен, Ч. И. Лейзерсон, Р. Л. Ривест, К. Штайн. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2013. – 1328 с. (гл. 21 – системы непересекающихся множеств, гл. 22 – поиск в ширину и в глубину).

6*. Tarjan, R. E. Efficiency of a good but not linear set union algorithm / R. E. Tarjan // Journal of the ACM. – 1975. – Vol. 22, № 2. – P. 215–225.

7*. Препарата, Ф. Вычислительная геометрия: введение / Ф. Препарата, М. Шеймос. – Москва : Мир, 1989. – 478 с.

8. ДеМерс, М. Н. Географические информационные системы. Основы / М. Н. ДеМерс. – Москва : Дата+, 1999. – 490 с.

9. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование / И. К. Лурье. – Москва : КДУ, 2010. – 424 с.

10*. Серапинас, Б. Б. Математическая картография / Б. Б. Серапинас. – Москва : Академия, 2005. – 336 с.

11*. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи / Л. А. Бессонов. – Москва : Юрайт (законы Кирхгофа и Ома, энергия и мощность).

12*. Moore, E. F. The shortest path through a maze / E. F. Moore // Proceedings of the International Symposium on the Theory of Switching. – Harvard University Press, 1959. – P. 285–292.

13*. Генкин, Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях / Б. М. Генкин. – Москва : Норма (раздел о микроэлементном нормировании).

14*. Петухов, Г. Б. Основы теории эффективности целенаправленных процессов. Ч. 1 / Г. Б. Петухов. – Москва : МО СССР, 1989. – 660 с.

15*. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов.

16. GDAL/PROJ documentation. – URL: https://gdal.org/

17*. Вентцель, Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. – Москва : Советское радио, 1972. – 552 с.

18*. Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем : приказ Минэнерго России от 03.08.2018 № 630.

19. Об утверждении методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг… : приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256.

20*. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) : утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477.

21*. ГОСТ Р 27.303–2021 (МЭК 60812:2018). Надёжность в технике. Анализ видов и последствий отказов.

22. Руденко, Ю. Н. Надёжность систем энергетики / Ю. Н. Руденко, И. А. Ушаков. – 2-е изд. – Новосибирск : Наука, 1989. – 328 с.

Издательские данные отмеченных звёздочкой источников (страницы, год переиздания) перед включением в список литературы рекомендуется сверить с экземпляром книги в библиотеке.