Пояснения терминов и формул по слайдам презентации

Определения, расшифровка обозначений, примеры расчёта и ответы на возможные вопросы комиссии

# Слайд 1. Титульный слайд

## Термины

- Оперативность анализа – способность получить полный и достоверный результат анализа за время, не превышающее допустимого для принятия решения. В работе измеряется временем анализа одного отключения и производными показателями (слайды 5, 12, 24).

- Аварийное отключение – автоматическое или вынужденное отключение элемента сети (линии, подстанции) из-за повреждения или недопустимого режима: короткого замыкания, обрыва провода, падения опоры, отказа оборудования.

- Топологическая модель сети – представление сети в виде графа «узлы – рёбра», в котором каждое ребро (участок линии) явно ссылается на свой начальный и конечный узел. Только по такой модели можно автоматически определить, какие участки связаны с источником питания.

- ГИС QGIS – свободная (лицензия GNU GPL) геоинформационная система с открытым исходным кодом и встроенной средой программирования Python.

# Слайд 2. Актуальность и проблемная ситуация

## Термины

- Показатель надёжности ПSAIDI (System Average Interruption Duration Index) – средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии на одну точку поставки за год, ч. Регулируется приказом Минэнерго России № 1256 и влияет на тариф сетевой организации.

- Показатель ПSAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – средняя частота прекращений передачи электроэнергии на одну точку поставки за год.

- NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) – Норвежское управление водных ресурсов и энергетики, публикующее открытый набор данных об электросетевых объектах страны «Nettanlegg».

- «Картографические» данные – данные, в которых линии нарисованы, но не связаны топологически: совпадение их концов лишь визуальное, а атрибутов «начальный узел» и «конечный узел» нет.

- Висячий конец (висячий узел) – конец линии, не совпадающий ни с одним другим концом. В наборе NVE таких точек 72 245.

- Вендорная зависимость – зависимость организации от одного производителя программного обеспечения из-за того, что её данные хранятся в закрытом формате, читать и изменять который полноценно может только ПО этого производителя.

- Проблемная ситуация – противоречие между потребностью практики (быстро анализировать отключения) и существующими возможностями (ручной анализ, непригодные для расчёта данные). Её разрешение определяет тему работы.

## Числа на слайде

- 13 мин – среднее время ручного анализа одной аварии, рассчитанное по модели трудоёмкости (слайд 12) на 1000 случайных авариях сети Норвегии.

- до 8 ч – максимальное время ручного анализа по той же выборке (30 283 с ≈ 8,4 ч) для крупной аварии с тысячами обесточенных участков.

## Возможные вопросы

- В: Почему время анализа влияет на ПSAIDI? О: Продолжительность перерыва = время обнаружения + время анализа + время принятия решения и переключений + время ремонта. Время анализа входит в сумму аддитивно, поэтому его сокращение прямо уменьшает продолжительность перерыва.

## Термины

- Критический (наиболее опасный) объект – элемент сети (подстанция, линия), отказ которого приводит к обесточению наибольшей части сети.

- Показатель критичности Wj – суммарная протяжённость линий, обесточиваемых при отказе элемента j, км; дополнительно учитываются число обесточенных участков и опор.

- Ранжирование – упорядочивание элементов по убыванию показателя критичности; верх списка – наиболее опасные объекты.

- Критерий N-1 – требование надёжности: сеть должна сохранять электроснабжение при отказе любого одного элемента. Анализ N-1 – поочерёдное моделирование отказа каждого элемента.

# Слайд 3. Тема, цель, объект и предмет исследования

## Термины

- Цель работы – конечный результат, к которому стремится работа: повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях.

- Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию: процесс анализа данных об аварийных отключениях элементов сети.

- Предмет исследования – та сторона объекта, которая непосредственно изучается и изменяется: методы построения топологической модели и алгоритмы определения обесточенных участков.

- Время отклика – время от изменения оператором списка отключённых элементов до появления результата на карте. Требование – не более 1 с.

- Полнота выявления – доля найденных программой обесточенных участков от их фактического числа. Требование – 100 % при отсутствии ложно обесточенных участков.

- Требования к решению – приведены в таблице на слайде: время отклика не более 1 с, полнота 100 %, открытые программные средства.

- GeoPackage – открытый формат хранения пространственных данных (стандарт OGC) на основе базы данных SQLite: один файл, несколько слоёв, пространственный индекс.

# Слайд 4. Частные задачи

## Термины

- Частная задача – составная часть достижения цели. Каждая из семи задач решена в определённых подразделах пояснительной записки (номера подразделов указаны справа на слайде), а в заключении для каждой приведён результат.

- Структура работы: раздел 1 – анализ и постановка задачи (задачи 1–3); раздел 2 – модели, алгоритмы и методика (задачи 4–5); раздел 3 – программный комплекс и оценка оперативности (задачи 6–7).

# Слайд 5. Место поиска критических объектов в управлении надёжностью сети

## Пояснения

- Цепочка на слайде: данные о сети (ГИС) → топологическая модель → моделирование отказа каждого элемента → оценка последствий → критические объекты (конечный этап).

- Применение перечня критических объектов: резервирование и усиление сети, приоритетное обслуживание и ремонт, согласование ремонтных схем (вывод оборудования в ремонт), оперативное реагирование при аварии.

## Формулы

Kоп = Tруч / Tавт

Коэффициент повышения оперативности – во сколько раз автоматизированный анализ быстрее ручного. Tруч – время ручного анализа, Tавт – время автоматизированного анализа (для выборки аварий – суммы времён, слайд 12). Пример: 779 с / 0,014 с ≈ 5,6·104.

Pсв = P(Tан ≤ Tдоп)

Вероятность своевременного анализа – доля аварий, анализ которых укладывается в допустимое время Tдоп (в работе принято 5 мин). Для ручного метода – 57,4 %, для программы – 100 %.

- Tан – время анализа одного отключения: от задания отключённых элементов до получения полного перечня обесточенных.

- TN-1 – трудоёмкость анализа N-1: суммарное время анализа отказов всех элементов сети по очереди.

## Возможные вопросы

- В: Почему Tдоп = 5 мин? О: Норматив времени анализа в документах не установлен; 5 мин принято условно как время, за которое диспетчер должен определить зону обесточения и приступить к переключениям. Для программы Pсв = 100 % при любом разумном Tдоп, так как максимальное время – 1,4 с.

# Слайд 6. Сравнение ГИС-платформ и выбор средств

## Термины

- ArcGIS (Esri) – коммерческая ГИС; модуль Utility Network поддерживает трассировку сетей; формат – база геоданных Esri; язык автоматизации – ArcPy.

- MapInfo Professional – коммерческая ГИС; формат TAB; язык MapBasic; сетевой анализ ограничен.

- GRASS GIS – свободная ГИС с модулями v.net для сетевого анализа; ориентирована на командную строку.

- GNU GPL – свободная лицензия: программа бесплатна, исходный код открыт.

- OGC (Open Geospatial Consortium) – международный консорциум, разрабатывающий открытые стандарты геоданных, в том числе GeoPackage.

- GDAL – открытая библиотека чтения и записи геоданных; драйвер OpenFileGDB читает файловую геобазу Esri без ПО Esri.

- FileGDB (File Geodatabase) – формат хранения данных Esri (папка с файлами); формат исходного набора NVE.

- Shapefile (SHP) – распространённый открытый формат; ограничения: один слой, имена полей до 10 символов, размер до 2 ГБ, нет индексов по атрибутам.

- PyQGIS – программный интерфейс Python для управления QGIS (слоями, стилями, картой).

## Возможные вопросы

- В: Почему не NetworkX? О: Библиотека не входит в стандартную поставку QGIS, её установка требует прав и доступа к интернету. Граф и обход реализованы в самой программе (около 50 строк), поэтому программа запускается на любом компьютере с QGIS.

- В: Почему GeoPackage, а не Shapefile? О: GeoPackage хранит в одном файле рёбра, узлы и опоры, поддерживает длинные имена полей, пространственный индекс R-tree и индекс по атрибутам, который нужен для быстрой выборки 734 тыс. опор по номеру линии.

# Слайд 7. Исходные данные: электросеть Норвегии

## Термины

- EPSG:25833 (ETRS89 / UTM 33N) – прямоугольная система координат: европейская геодезическая основа ETRS89, проекция UTM, зона 33 северного полушария. Координаты в метрах, поэтому допуски задаются в метрах.

- ВЛ – воздушная линия; подвесной кабель – кабель, подвешенный на опорах; подводный кабель – кабель, проложенный по дну.

- Многочастный объект – одна запись таблицы, содержащая несколько несвязанных частей линии.

## Числа на слайде

- 311 678 концов = 2 × 155 839 частей линий (у каждой части два конца).

- 178 982 точки – различные координаты этих концов (совпадающие концы считаются одной точкой).

- 72 245 висячих – точки, в которых находится ровно один конец, то есть не совпадающие ни с каким другим концом.

- 97,5 тыс. км – суммарная длина всех линий после построения топологии.

## Термины

- Топология (в геоинформатике) – совокупность правил и отношений, описывающих взаимное расположение векторных объектов (смежность, связность, совпадение).

- Узел – точка соединения рёбер или конец ребра (подстанция, ответвление, конец линии). Ребро – линейный объект, соединяющий два узла (участок линии).

- from_node / to_node – атрибуты ребра, содержащие идентификаторы его начального и конечного узлов.

- Правила топологии (проверяются модулем QGIS Topology Checker): концы линий должны совпадать с узлами; не должно быть висячих концов; не должно быть дублирующихся объектов; не должно быть псевдоузлов.

- Псевдоузел – узел, в котором соединяются ровно две линии без ответвления; он лишний для топологии.

- Недолёт (undershoot) – линия не доходит до точки соединения; между линиями остаётся разрыв.

- Перелёт (overshoot) – линия выходит за точку соединения.

- Пересечение без узла – линии пересекаются или отпайка примыкает к середине магистрали, но узла в этой точке нет.

- Дублирование геометрии – один объект оцифрован дважды.

# Слайд 8. Представление сети графом и выбор алгоритма

## Термины

- Граф G = (V, E) – математическая модель сети: V – множество узлов, E – множество рёбер. Граф неориентированный (направление потока мощности не учитывается) и является мультиграфом (допускаются параллельные рёбра между одними узлами – двухцепные линии).

- Матрица смежности A – квадратная таблица n × n, где n – число узлов; элемент равен 1, если узлы соединены ребром, и 0 – иначе.

- Списки смежности – для каждого узла хранится список пар «ребро – соседний узел». Память пропорциональна числу узлов и рёбер.

- DFS (Depth-First Search, поиск в глубину) – обход графа, который идёт «вглубь» по последнему найденному узлу; реализуется стеком.

- BFS (Breadth-First Search, поиск в ширину) – обход «послойно»: сначала все соседи стартового узла, затем соседи соседей; реализуется очередью.

- Компонента связности – максимальное множество узлов, между любыми двумя из которых есть путь.

- Многоисточниковый BFS – поиск в ширину, стартующий сразу из всех источников питания.

- Инкрементальный BFS – поиск только от места отключения с остановкой при достижении источника (слайд 11).

## Формулы

aij = 1, если (vi, vj) ∈ E;  aij = 0 – иначе

Определение элемента матрицы смежности.

n2 = 159 5432 ≈ 2,55·1010 элементов

При одном байте на элемент – 25,5 ГБ, при одном бите – 3,2 ГБ. Ненулевых элементов 2·|E| ≈ 3,1·105, то есть их доля ≈ 1,2·10-5 – матрица почти пустая, хранить её неэффективно.

T = O(|V| + |E|)

Вычислительная сложность обхода графа: время пропорционально сумме числа узлов и рёбер (каждый узел посещается один раз, каждое ребро просматривается дважды). Запись O(·) означает порядок роста времени при увеличении размера задачи.

## Возможные вопросы

- В: Почему DFS и BFS дали разное время при одинаковой сложности? О: Сложность определяет порядок роста, а не точное время. Различие (121,5 и 135,5 мс) объясняется затратами на операции со стеком и очередью в Python.

# Слайд 9. Математическое описание модели: сеть и отказ элемента

## Термины

- Активный граф G′ – граф сети после удаления отключённых рёбер и узлов.

- Обесточенный участок – компонента связности активного графа, не содержащая ни одного включённого источника.

- L – множество узлов под напряжением (достижимых из источников); L0 – то же в нормальном режиме, до отключений.

- Состояния элементов: 0 – под напряжением; 1 – отключено оператором; 2 – обесточено вследствие отключения; 3 – нет связи с источником уже в нормальном режиме (разрыв исходных данных).

- Математическая модель сети – описание сети и последствий отказов на языке теории множеств и графов; позволяет строго определить, что такое обесточенный участок и критический объект.

- Источники S – узлы, от которых поступает питание (узлы STATION и EXTERNAL).

- Атрибуты участка – напряжение Ue, длина le, число опор ne; длина нужна для расчёта критичности.

- Отказ элемента j – удаление из графа линии (Eoff = {j}) или подстанции вместе с примыкающими рёбрами (Voff = {j}).

- Критерий N-1 – требование, чтобы отказ любого одного элемента не приводил к недопустимым последствиям; в работе моделируется отказ каждого элемента по очереди.

- Допущения модели – учитывается только связность (без расчёта токов и пропускной способности), коммутационные аппараты не моделируются.

## Формулы

G = (V, E),  S ⊆ V

Граф сети: V – узлы, E – рёбра (участки линий), S – подмножество узлов-источников («⊆» – «является подмножеством»).

G′ = (V \ Voff, E \ Eoff)

Активный граф после отказа: из графа удалены отказавшие узлы и рёбра («\» – разность множеств).

L = { v ∈ V : ∃ s ∈ S, путь s → v в G′ },  L0 = L(∅)

Узлы под напряжением: существует («∃») источник, от которого есть путь до узла. L0 – то же без отказов (нормальный режим).

σ(e) ∈ {0, 1, 2, 3}

Состояние участка: 0 – под напряжением, 1 – отказал, 2 – обесточен отказом, 3 – не питается и в нормальном режиме (разрыв в данных).

Vout = L0 \ L

Обесточенные узлы: были под напряжением в нормальном режиме (L0), а после отказа – нет («\» – разность множеств).

## Как связаны схема и формулы

- Синие квадраты И1, И2 – источники S; красная пунктирная линия – отказавший элемент Eoff = {B–F}; зелёные участки – под напряжением (L); оранжевые узлы – обесточенные Vout = {F, G, H, K, R}; серый участок P–Q не питается и в нормальном режиме (σ = 3).

- Легенда в правом нижнем углу – это и есть значения функции состояния σ(e).

## Возможные вопросы

- В: Почему узел P–Q не считается обесточенным? О: Он не питался и до отказа (σ = 3) – это разрыв в исходных данных, а не последствие отказа.

- В: Почему ребро считается под напряжением, если запитан хотя бы один конец? О: Участок линии до места разрыва остаётся под напряжением со стороны источника.

# Слайд 10. Математическое описание модели: критичность объектов

## Термины

- Критичность элемента Wj – суммарная длина участков, обесточенных при отказе элемента j, км.

- Анализ N-1 – поочерёдное моделирование отказа каждого элемента сети.

- Порог W* – значение критичности, начиная с которого элемент считается критическим; задаётся сетевой организацией (в работе – 100 км).

- Ранжирование π – упорядочение элементов по убыванию критичности.

- Резервирование – наличие альтернативного пути питания; элементы магистрали и кольца имеют Wj = 0.

## Формулы

WB–F = lFG + lFH + lHK + lGR = 4 + 2,5 + 3 + 2 = 11,5 км

Пример на слайде: при отказе B–F обесточиваются четыре участка, их длины складываются. Сама линия B–F не входит в сумму – она отказавшая (σ = 1), а не обесточенная.

Eout(j) = { e ∈ E : σ(e) = 2 }

Участки, обесточенные отказом элемента j (состояние 2).

Wj = Σe∈E_out(j) le,  Nуч,j = |Eout(j)|,  Nоп,j = Σ ne

Показатели критичности: протяжённость обесточенных линий в км, число обесточенных участков («|…|» – число элементов множества) и опор.

K = { j : Wj ≥ W* },  Wπ(1) ≥ Wπ(2) ≥ … ≥ Wπ(m)

Критические объекты – элементы с критичностью не ниже порога W*; π – порядок элементов по убыванию критичности. При W* = 100 км – 67 подстанций.

## Пример на слайде

- Длины участков (км) подписаны на схеме, обесточенные участки и их длины выделены оранжевым.

- Справа – результат перебора отказов всех 15 линий и 13 узлов: ненулевую критичность имеют только 5 элементов; при W* = 5 км критическими являются линия B–F, узел B и узел F (тёмные столбцы).

## Возможные вопросы

- В: Почему критичность измеряется в километрах, а не в мощности? О: В открытом наборе NVE нет данных о нагрузке; при их наличии вместо Wj можно использовать недоотпуск ΔW = Σ Pv·Tоткл.

- В: Почему не учитываются коммутационные аппараты? О: В исходных данных их нет; модель показывает последствия отказа при отсутствии переключений, то есть худший случай.

# Слайд 11. Инкрементальный алгоритм

## Термины

- Инкрементальный алгоритм – алгоритм, который не пересчитывает всю сеть, а обрабатывает только изменения относительно заранее рассчитанного нормального режима.

- Стартовые узлы Z – концы отключённых рёбер и соседи отключённых узлов: только от них могут распространяться последствия.

- Фрагмент F – множество узлов, просмотренных поиском из одного стартового узла до остановки.

- D – накопленное множество обесточенных узлов.

- Эквивалентность – инкрементальный и полный алгоритмы дают одинаковые состояния всех элементов; доказана в записке и подтверждена на 360 случайных сценариях.

## Формулы

Z = (концы рёбер Eoff ∪ соседи узлов Voff) \ Voff

Множество стартовых узлов.

D := D ∪ F, если источник не достигнут

Если поиск из z исчерпал фрагмент, не встретив источника или запитанного узла, весь фрагмент обесточен.

T = O(|FΣ| + |E(FΣ)|)

Время пропорционально размеру просмотренных фрагментов, а не всей сети. Поэтому 3,3 мс против 116,6 мс полного обхода: 116,6 / 3,3 ≈ 36 раз.

## Возможные вопросы

- В: Почему поиск можно остановить при достижении источника? О: Если из фрагмента есть путь к включённому источнику, все узлы фрагмента связаны с ним и запитаны – дальнейший просмотр не изменит результат.

# Слайд 12. Показатели критичности и оперативности

## Формулы

Wj = Σe∈E_out(j) le

Показатель критичности элемента j: Eout(j) – множество участков, обесточенных при отказе j; le – длина участка, км. Дополнительно – число участков Nуч,j и опор Nоп,j.

Tруч = t0 + tуч·(Nуч + Nоткл) + tотв·Nотв

Модель трудоёмкости ручного анализа. t0 = 60 с – поиск места отключения и подготовка; tуч = 8 с – прослеживание, проверка и выделение одного участка на схеме; Nуч – число обесточенных участков; Nоткл – число отключённых элементов; tотв = 15 с – анализ одного ответвления (проверка резервного питания); Nотв – число обесточенных ответвлений. Параметры – экспертная оценка. Пример (подстанция NORSENGA): 60 + 8·(717 + 1) + 15·184 = 8 564 с ≈ 2,4 ч.

Tавт = tрасч(|FΣ|) + tотобр(Nизм)

Время автоматизированного анализа – время расчёта (зависит от размера просмотренного фрагмента) плюс время перекраски слоёв (зависит от числа изменившихся элементов Nизм). Построение модели выполняется заранее и не входит.

Kоп = Σ Tруч,k / Σ Tавт,k

Коэффициент повышения оперативности по выборке из K сценариев.

Pсв = (1/K)·Σ 1[Tан,k ≤ Tдоп]

Вероятность своевременного анализа как доля сценариев; 1[·] – индикаторная функция: равна 1, если условие выполнено, и 0 – иначе.

TN-1 = Σ Tан,j, j = 1…m

Трудоёмкость анализа N-1 – сумма времени анализа отключения каждого из m элементов.

## Возможные вопросы

- В: Не завышены ли параметры модели? О: Встроенный хронометраж: за 18,9 с испытуемый нашёл 1 участок из 73 (полнота 1 %), то есть фактически человек работает медленнее модели.

# Слайд 13. Методика поиска критических объектов сети

## Термины

- Методика анализа аварийных отключений – упорядоченная последовательность из шести этапов: 1 – подготовка данных; 2 – построение топологии; 3 – верификация; 4 – выбор отключаемых элементов; 5 – анализ связности; 6 – отображение и отчёт.

- Верификация модели – проверка корректности по протоколу (число компонент связности, доля сети с источником – 77,1 %, изолированные подстанции) и визуальное сравнение серых участков со схемой.

- is_source – признак узла-источника, который пользователь может изменить вручную.

- BBOX – прямоугольная область обработки (bounding box), позволяющая обработать фрагмент сети.

- CSV – текстовый табличный формат для выгрузки отчёта.

- Ромб на схеме – блок решения (условия) по ГОСТ 19.701–90; линии «нет» и «да» показывают повтор этапов.

## Пояснение

- Этапы 1–3 выполняются заблаговременно (однократно ≈ 8 мин), этапы 4–6 – при каждой аварии (≈ 14 мс). Именно это разделение обеспечивает оперативность.

## Построение топологической модели (этап 2)

## Термины

- Допуск ε (модель геометрического допуска) – максимальное расстояние, при котором два конца линий считаются одной точкой; принято ε = 10 м.

- Union–find (система непересекающихся множеств) – структура данных, быстро объединяющая элементы в группы; используется для объединения концов в узлы.

- Пространственная сетка (сеточный индекс) – разбиение территории на квадратные ячейки, чтобы искать соседей только в соседних ячейках, а не среди всех 311 тыс. концов.

- Т-ответвление – узел, в котором отпайка примыкает к середине магистрали; магистраль разрезается в точке примыкания.

- Узел STATION – узел подстанции; ребро BUS – условная шина, соединяющая подстанцию с линией; узел EXTERNAL – точка внешнего питания (тупик ВЛ ≥ 110 кВ); ребро VIRT – условный кабельный ввод, компенсирующий отсутствие подземных кабелей.

- Типы узлов по степени: END – степень 1 (конец отпайки), PASS – степень 2 (проходной), BRANCH – степень 3 и более (ответвление). Степень узла – число примыкающих рёбер.

- Протокол построения – текстовый файл со статистикой применения каждого правила для проверки модели.

## Формулы

d(p, q) = √((xp – xq)2 + (yp – yq)2) ≤ ε

Евклидово расстояние между концом линии p и узлом q; если оно не больше допуска, точки объединяются.

t* = max(0, min(1, ((v – a)·(b – a)) / |b – a|2)),  q = a + t*·(b – a)

Проекция висячего узла v на отрезок [a, b] другой линии (правило 4). t* – положение точки q на отрезке (0 – в точке a, 1 – в точке b); «·» – скалярное произведение векторов. Т-ответвление создаётся, если d(v, q) ≤ 10 м.

|cos∠(dv, b – a)| ≤ 0,94

Условие непараллельности: угол между направлением отпайки dv и магистралью не меньше arccos 0,94 ≈ 20°. Исключает ложное соединение двух параллельных цепей двухцепной линии, проходящих в нескольких метрах друг от друга.

## Параметры правил

- Правило 3: ε = 10 м; правило 4: εT = 10 м, порог 0,94, совместимость напряжений (равные, пары 22/24 и 11/12 кВ); правило 6: объединение станций ближе 80 м, шины к узлам в радиусе 100 м; правило 7: Uext = 110 кВ; правило 8: Rfeed = 1500 м; правило 10: привязка опоры в радиусе 25 м.

## Возможные вопросы

- В: Как обосновано ε = 10 м? О: Исследованием чувствительности (таблица 2.5 записки): при ε = 0 – 21 642 компоненты, при 1 м – 14 159, при 10 м – 10 054; дальнейшее увеличение мало сокращает число компонент, но повышает риск ложных соединений в плотной застройке.

# Слайд 14. Алгоритм поиска критических объектов (анализ N-1)

## Пояснения

- j – номер элемента в переборе; m – число элементов (1 595 подстанций или 97 126 линий, связанных с источниками).

- Для каждого отказа программа вызывает analyze() и считает Wj, Nуч,j, Nоп,j; после перебора элементы упорядочиваются по Wj.

- Время перебора: подстанции – 9,3 с, линии – 4,5 мин.

## Термины

- Критерий N-1 – требование надёжности: сеть должна сохранять электроснабжение при отказе любого одного элемента. Анализ N-1 – поочерёдное отключение каждого элемента и оценка последствий.

- Критичный элемент – элемент, отключение которого обесточивает другие участки сети.

## Числа

- 1131 из 1595 подстанций (70,9 %) и 60 024 из 97 126 линий (61,8 %) критичны; расчёт всех линий – 4,5 мин.

- 11 600 ч = сумма Tруч по модели для всех 97 126 линий; при годовом фонде времени ≈ 1760 ч это ≈ 6,6 человеко-лет.

# Слайд 15. Схема алгоритма работы программы (ГОСТ 19.701–90)

## Термины

- ГОСТ 19.701–90 (ИСО 5807–85) – стандарт Единой системы программной документации «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения».

- Терминатор – символ начала и конца алгоритма (прямоугольник со скруглёнными сторонами).

- Данные – параллелограмм: ввод или вывод данных (параметры, выбор оператора, вывод на карту).

- Процесс – прямоугольник: обработка данных (загрузка графа).

- Предопределённый процесс – прямоугольник с двойными боковыми линиями: вызов подпрограммы, описанной отдельно (build_network(), analyze()).

- Решение – ромб: проверка условия с выходами «да»/«нет».

- Линии потока – соединяют символы; направление сверху вниз и слева направо стрелкой не обозначается, обратное направление – со стрелкой.

- PROFILE, BBOX, LOAD_MASTS, BASE – параметры программы: набор данных, прямоугольная область обработки, признак загрузки опор, путь к данным.

- Подпрограмма build_network() – чтение FileGDB и построение топологической модели по правилам 1–10 (вызывается, только если модели ещё нет).

- Подпрограмма analyze() – инкрементальный анализ (слайд 11).

## Возможные вопросы

- В: Чем схема алгоритма программы отличается от методики? О: Методика (слайд 13) – последовательность действий исследователя и оператора; схема алгоритма – последовательность действий программы, оформленная по ГОСТ 19.701–90 с выделением подпрограмм.

# Слайд 16. Математическое описание программы: композиция операторов

## Термины

- Оператор – преобразование, которое по входным данным выдаёт результат; программа представлена как последовательность (композиция) операторов.

- Композиция «∘» – последовательное применение операторов, читается справа налево: сначала T, затем A, N, R.

- Допуск ε – максимальное расстояние, при котором концы линий считаются одним узлом (иллюстрация под оператором T).

- Θ – набор параметров 10 правил построения топологии (ε, εT, cпар и др.).

## Формулы

P = R ∘ N ∘ A ∘ T

Программа: T – построение модели, A – анализ отказа, N – перебор отказов (N-1), R – ранжирование и вывод.

T : (D, Θ) → M = (V, E, S, l, n)

По слоям D (линии, подстанции, опоры) и параметрам Θ строится топологическая модель M. Выполняется один раз, около 8 мин.

A : (M, L0, j) → σ

По модели и нормальному режиму L0 определяется состояние σ всех участков при отказе элемента j; 3,3 мс.

Wj = W(A(M, L0, j)),  j = 1, …, m

Анализ N-1: A применяется к каждому элементу, по результату вычисляется критичность; m = 1 595 подстанций и 97 126 линий.

R : (W1, …, Wm) → π,  O(m·log m)

Сортировка по убыванию критичности; число операций растёт как m·log m.

## Возможные вопросы

- В: Как операторы связаны со схемой алгоритма (слайд 15)? О: T – блок «построение модели», A – подпрограмма analyze(), N – цикл перебора, R – ранжирование и вывод.

# Слайд 17. Математическое описание программы: анализ отказа

## Термины

- Стартовые узлы Z – концы отказавших линий и соседи отказавших узлов; на схеме обведены (B и F).

- Фрагмент Φz – узлы, просмотренные поиском в ширину из стартового узла z.

- Вычислительная сложность O(…) – оценка роста времени работы алгоритма с ростом размера данных.

- Списки смежности – для каждого узла хранится список соседних узлов.

## Формулы

Z = ∪e∈E_off {u, v} ∪ ∪w∈V_off Adj(w)

Стартовые узлы: объединение («∪») концов отказавших рёбер и соседей Adj(w) отказавших узлов.

Φz обесточен ⇔ Φz ∩ S = ∅

Фрагмент обесточен тогда и только тогда, когда в нём нет источников. Поиск из z останавливается, как только найден источник.

O(|ΦΣ| + |E(ΦΣ)|) ≪ O(|V| + |E|)

Время зависит только от размера просмотренных фрагментов (на схеме – зелёный и оранжевый), серые элементы не просматриваются: 3,3 мс против 116,6 мс.

TN-1 = Σj=1..m Tан,j

Время поиска критических объектов – сумма времён анализа отказов: 9,3 с для подстанций, 4,5 мин для линий.

Память O(|V| + |E|)

Списки смежности для 159 543 узлов и 154 722 рёбер занимают десятки мегабайт; матрица смежности заняла бы около 25 ГБ.

## Пример на слайде

- Из B поиск за несколько шагов (B → A, C → И1) достигает источника – фрагмент ΦB под напряжением.

- Из F просмотрены F, G, H, K, R – источника нет, фрагмент ΦF обесточен.

- Узлы D, E, L, M, N, И2 вообще не просматриваются.

## Возможные вопросы

- В: Почему результат совпадает с полным обходом? О: Отказ может изменить состояние только тех узлов, все пути которых к источникам проходили через отказавший элемент; все они достижимы из стартовых узлов. Эквивалентность проверена на 360 сценариях.

# Слайд 18. Программный комплекс: архитектура и состав

## Термины

- build_network() – функция чтения исходных слоёв и записи модели; build_topology() – реализация правил 1–10.

- OutageTool – класс, загружающий граф из GeoPackage, ведущий список отключений, формирующий отчёт.

- OutageGraph.analyze() – метод инкрементального расчёта; analyze_full() – эталонный полный обход для проверки.

- style_layers() – задание условных знаков по состоянию, классу напряжения и масштабу.

- OutageDock – панель управления (QDockWidget); PickTool – инструмент выбора объекта щелчком на карте.

- SQLite – встроенная СУБД, на которой основан GeoPackage; чтение графа прямыми SQL-запросами сократило загрузку со 152 до 3–10 с.

- Индекс – вспомогательная структура базы данных для быстрого поиска (по edge_id – выбор опор линии).

- R-tree – пространственный индекс для быстрого поиска объекта рядом с точкой щелчка.

# Слайд 19. Руководство оператора

## Термины

- Консоль Python QGIS – окно ввода команд Python внутри QGIS (меню «Модули» → «Консоль Python»).

- Условные обозначения: красная штриховая линия, красный крест – отключено оператором; оранжевый – обесточено; синий / фиолетовый / зелёный – под напряжением 110–420 / 50–109 / до 50 кВ; серый – нет связи с источником в данных.

- Режим ручного замера – программа скрывает результат, запускает секундомер, человек выделяет обесточенные участки, затем программа сравнивает ответ с расчётом.

- Руководство оператора составлено по ГОСТ 19.505–79 (приложение Б записки).

# Слайд 20. Результаты: критические подстанции электросети Норвегии

## Пояснения

- На карте – 30 подстанций с наибольшим Wj; размер круга пропорционален Wj.

- В таблице – 10 наиболее критичных: NORSENGA (377,6 км), SMØRFJORD (327,9 км), ENGERDAL (323,3 км) и др.

- Из ранжирования исключена преобразовательная станция постоянного тока EDC: у подводных кабелей NorNed и Skagerrak нет атрибута напряжения, поэтому её результат искажён (ограничение исходных данных).

# Слайд 21. Результаты анализа N-1: распределение критичности

## Пояснения

- Гистограмма: число подстанций по протяжённости обесточиваемых линий: 0 км – 474, до 10 км – 536, 10–50 – 401, 50–100 – 116, 100–200 – 55, более 200 – 12.

- «Критичная» подстанция – отказ которой обесточивает хотя бы один участок (1 131 из 1 595). Наиболее опасны 67 подстанций с W > 100 км.

- Время анализа: подстанции – 9,3 с, линии – 4,5 мин.

# Слайд 22. Наиболее критичный объект: подстанция NORSENGA

## Термины

- Контрольная задача (контрольный пример) – расчёт на реальных данных с известным ожидаемым результатом для проверки работоспособности (ГОСТ 19.505–79).

- Участок – ребро вида LINE между двумя узлами.

- Автономный расчёт – запуск вычислительного ядра вне QGIS; совпадение с QGIS подтверждает корректность интеграции.

- Модель фрагмента – модель района Гримстад–Арендал; отключение фидера BAKKEN BEK1 дало 74 участка во всей сети и 73 во фрагменте (граница района отсекала один участок).

## Числа

- NORSENGA: 717 участков, 377,6 км, 705 узлов (184 ответвления), 3834 опоры, расчёт 3,0 мс.

# Слайд 23. Некритичный объект: ВЛ 420 кВ Rød–Hasle

## Термины

- Кольцевая (замкнутая) сеть – сеть, в которой к узлу ведут несколько путей питания; при отключении одного пути питание сохраняется по другим.

- Системообразующая сеть – сеть 220–420 кВ, связывающая электростанции и крупные узлы нагрузки; как правило, кольцевая.

## Пояснение

- 16 → 2: отключены все 16 участков линии 420 кВ, но обесточены только 2 участка тупикового ответвления (55,6 км). Визуально кажется, что отключение магистрали обесточит большую территорию; расчёт связности показывает, что подстанции питаются по другим линиям.

# Слайд 24. Результаты эксперимента: автоматизированный и ручной анализ

## Термины

- Эксперимент (вычислительный) – многократный расчёт на реальных данных в контролируемых условиях для проверки гипотезы: методика даёт результат, совпадающий с эталоном, за время, удовлетворяющее требованию оперативности.

- Эталонный расчёт – analyze_full(): многоисточниковый поиск в ширину по всей сети, прямо реализующий определение (2.12); его корректность следует из теории графов.

- Сценарий – случайный набор из 1–3 отключённых линий, связанных с источниками.

- Серия – группа сценариев с одной целью: 300 (фрагмент) и 60 (вся сеть) – корректность; 1000 – оперативность; 30 – тест в QGIS.

- Воспроизводимость – генератор случайных чисел с фиксированным начальным значением (seed) выдаёт те же сценарии при повторном запуске.

- time.perf_counter – таймер Python высокого разрешения для измерения малых интервалов времени.

- benchmark() – функция программы и кнопка «Тест скорости»; режим «Ручной замер» – хронометраж оператора с автоматическим сравнением.

## Формулы

k = 1 … K;  Tавт,k, Tруч,k – результаты k-го сценария

По результатам серии рассчитываются Kоп (2.18), Pсв (2.19) и распределения.

## Возможные вопросы

- В: Почему сценарии случайные? О: Случайная выборка даёт несмещённую оценку показателей для всей сети; 1000 сценариев обеспечивают погрешность оценки вероятности около ±3 %.

## Пояснения к таблице

- Корректность – состояния всех 154 722 рёбер и 159 543 узлов, рассчитанные по методике, совпали с эталоном во всех 360 сценариях.

- Интеграция – статистика модели и результаты 5 контрольных сценариев в QGIS совпали с автономным запуском ядра.

- Согласованность моделей – фидер BAKKEN BEK1: 73 участка во фрагменте и 74 во всей сети; различие – один участок, отсечённый границей фрагмента.

- Быстродействие – по 1000 сценариям: среднее время ядра 2,2 мс, максимум 8,3 мс, в QGIS с перекраской ≈ 14 мс.

- Хронометраж – испытуемый за 18,9 с выделил 1 верный участок из 73 (полнота ≈ 1 %); программа – 73 из 73 за 0,22 с.

- Гистограмма – распределение сценариев по числу обесточенных участков: 17,6 % аварий без обесточения, в среднем 71,8 участка, максимум 3383.

## Термины

- Выборка 1000 случайных аварий – отключение от 1 до 3 случайных линий, связанных с источниками.

- Функция распределения на графике – доля аварий, проанализированных за время не более t. Логарифмическая шкала времени позволяет показать на одном графике миллисекунды и часы.

## Формулы

Kоп ≈ 779 с / 0,014 с ≈ 5,6·104

779 с – среднее время ручного анализа по модели, 0,014 с – время в QGIS с перекраской слоёв.

Pсв(5 мин): 574 / 1000 = 57,4 % – вручную; 1000 / 1000 = 100 % – программой

## Числа

- 13 мин → 14 мс – среднее время анализа; медиана ручного анализа – 225 с, 90 % аварий анализируются вручную за 1514 с.

- Программа: среднее время ядра 2,2 мс, максимум 8,3 мс; в QGIS с перекраской – до 1,4 с для аварий с тысячами опор.

- Анализ N-1 подстанций вручную ≈ 237 ч – сумма Tруч по модели (2.16) для отказов всех 1 595 подстанций.

# Слайд 25. Заключение

## Принцип построения

- Выводы сформулированы по проблемам, обоснованным в актуальности (слайд 2): для каждой проблемы указан результат работы.

## Соответствие проблем и результатов

- Поиск критических объектов вручную (≈ 11 600 ч) → анализ N-1 за 4,5 мин; анализ одного отказа 13 мин → ≈ 14 мс.

- «Картографические» данные (72 245 висячих концов) → 10 правил топологии, модель 154 722 ребра / 159 543 узла.

- Риск ошибки оператора, кольцевые сети → совпадение с эталоном 360 из 360, резервирование учитывается автоматически.

- Вендорная зависимость → открытая цепочка QGIS – Python – GeoPackage.

## Соответствие задач и подразделов

- Задачи 1–3 → раздел 1; задачи 4–5 → раздел 2; задачи 6–7 → раздел 3 (подробно – слайд 4).

## Ограничения (на случай вопроса)

- Анализ топологический, а не режимный: не проверяется допустимая загрузка резервных линий.

- В открытых данных нет коммутационных аппаратов, электростанций и подземных кабелей – компенсируется правилами внешнего питания и условных вводов.